	Uniplus CRM/PL

Monoparete inox Colore Rame Martellato
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Elementi componibili monoparete Uniplus CRM/PL della G.B.D. Spa rispondenti alla norma UNI EN 1856-1 con rispettiva marcatura CE e designazione T120-H1-W-V2-L50040-O50 Ø60÷Ø250 e T120-P1-W-V2-L50040-O50 installato con guarnizione. Realizzati in acciaio inox AISI 316 L/Ti con finitura Colore Rame Martellato, di spessore minimo 0,4 mm. Doppia calibratura con guarnizione di tenuta “condensig resistant” a triplo labbro di colore nero, made in Italy e certificata secondo UNI EN 14241-1. Giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.
	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]