	Industriale IM
Monoparete inox
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Sistema camino realizzato con elementi componibili monoparete Industriale IM della G.B.D. Spa, rispondente alla norma UNI EN 1856-1 con rispettiva marcatura CE. Designazione sistema camino T200 P1 W V2 L50 050 O50 installato con guarnizione e designazione condotto fumario T600 N1 W V2 L50 050 G installato senza guarnizione. Realizzati in acciaio inox AISI 316 L/Ti con finitura BA, di spessore minimo 0,5. Bicchieratura con guarnizione di tenuta “condensig resistant” a triplo labbro, made in Italy e certificata secondo UNI EN 14241-1. Giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione del sistema camino deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.

	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]