	Woodterm N/CA
Doppia parete inox-inox Colore Nero Opaco coibentato con intercapedine d’aria
	[image: image2.jpg](c]:]>]







	[image: image1.png]



	Voce di capitolato


Sistema camino realizzato con elementi componibili doppia parete a camera d'aria a giunzione stabilizzata Woodterm N/CA della G.B.D. Spa rispondente alla norma UNI EN 1856-1 con rispettiva marcatura CE e designazione T200-H1-W-V2-L50 040-O25 installato con guarnizione e T400-N1-D-V2-L50 040-G300 installato senza guarnizione. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L/Ti di spessore minimo 0,4mm e parete esterna inox AISI 304 di spessore 0,4 mm con finitura Colore Nero Opaco. Bicchieratura calibrata con guarnizione di tenuta “condensig resistant” a triplo labbro di colore nero, made in Italy e certificata secondo UNI EN 14241-1. Giunzione meccanica stabilizzata con fascia di sicurezza a compressione meccanica. Coibentazione mediante camera d'aria statica con spessore pari a 8 mm, evita il rischio di ustione dove c’è pericolo di contatto. Lo spessore sotto 1 cm non permette la convenzione dell’aria all’interno delle pareti. Design essenziale e moderno con totale assenza di nervature. La massima qualità disponibile sul mercato per scaricare fumi di stufe a pellet. La posa deve essere realizzata secondo le istruzioni del fabbricante. La realizzazione del sistema camino deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di legge previsti dalle regolamentazioni vigenti.
	
	Pagina 1 di 1



[image: image2.jpg]